HS-07  罐体封头焊缝扫查器

用 户 手 册

UML0001.2

安全警告/预防措施

| 妥善保管本手册，不得丢失 用户手册是该产品的一部分，使用期间须妥善保管，并传递给后续的使用者。 确保任何修订均纳入本文件。 |  |
| --- | --- |
|  | 警告！ HS-07是为特殊用途而设计的产品。在预期用途之外使用该产品可能会对产品造成损害。使用前请仔细阅读并理解本手册。 |
|  | 警告！ 该产品配有磁性轮，可能对心脏起搏器和ICD佩戴者有害。佩戴者须远离该产品至少25厘米。 |
|  | 警告！ 不要在爆炸性环境中操作设备。请勿在存在挥发性物质的情况下操作设备。 |
|  | 警告！不要擅自拆卸超出本用户手册中说明外的任何组件，擅自拆卸可能导致设备的防水性受损，影响产品安全，及正常的扫查作业，并且会使后续维修质保失效。 |
|  | WEEE符号表示产品不能作为未分类的城市垃圾处理，而应单独处置。 |

目录

安全警告/预防措施	0

目录	2

1 产品验证	4

1.1 产品品牌	4

1.2 供货商	4

2 产品规格	5

2.1 基础技术规格	5

2.1.1 设计用途	5

2.1.2 尺寸和重量	6

2.1.3 设备性能	6

2.1.4 性能参数	6

3 定义	7

3.1 符号定义	7

3.2 术语定义	7

4 系统组成	8

4.1 基本的系统组件	8

4.1.1 HS-07主框架 HS-07.1	8

4.1.2 TOFD探头加载臂 ACC-04	8

4.1.3 框架杆HS-07.1.1-07	8

4.1.4 弹性编码器ENC-02	9

4.1.5 磁性轮 WH-06	9

4.1.6 耦合套件 CWP0001	9

4.1.7 工具 AW06/SDR1-6.0100	9

4.1.8 包装箱 ETB0001	9

4.2 兼容组件	10

4.2.1 单轴编码器线 E-D-3	10

4.2.2 激光定位器 HS-071.2-02	10

4.2.3 脱磁装置 MC07-2	10

4.3 工具	11

5 使用准备	12

5.1 配置	12

5.1.1 四TOFD探头配置	12

5.1.2 八TOFD探头配置	12

5.2 把手	13

5.2.1 平面曲率调节装置	14

5.3 分水器	15

5.4 磁性轮组件	16

5.4.1 磁性轮安装	17

5.4.2 磁性轮拆卸	17

5.5 框架杆	18

5.6 弹性编码器	18

5.7 弹簧式探头加载臂	19

5.7.1 探头加载臂安装	19

6 维护与保养	20

7 故障解决	20

7.1 技术支持	20

8 服务与维修	20

9 备件	21

9.1.1 编码器接口类型	22

9.2 配件	22

9.2.1 磁性轮组件	22

9.3 探头加载臂	23

9.3.1TOFD探头加载臂零部件	23

10 处置	24

11 有限质保	24

产品验证

产品品牌

HS-07是一种手动扫查器，配置弹性编码器和磁性轮。它可载TOFD探头用于铁质管道和容器以及罐体封头焊缝的检测。

供货商

| 代理商 | 供货商 |
| --- | --- |
|  | 卜尺三叠（北京）检测服务有限公司 地址：北京市顺义区北务镇民泰路13号院9号楼 邮箱：orders@bt-service.cn 电话：010-56467531 网站：www.btndt.com |

产品规格

基础技术规格

设计用途

HS-07是一种手动扫查器，配置弹性编码器和磁性轮。它可载TOFD探头用于铁质管道和容器以及罐体封头焊缝的检测。

操作限制

| 类型 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 封头扫查 | 封头扫查尺寸范围 | ≥1500mm |
| 管道-平板扫查 | 管道-平板扫查尺寸范围 | 700至平板 |
| 扫查器 | 径向扫查间距 | 160mm |

操作环境

HS-07使用范围是介于-20°C（-4°F）和50°C（122°F）之间的工业环境。

尺寸和重量

图1-框架尺寸

| A | 150mm |
| --- | --- |
| B | 338mm |
| C | 533mm |
| 重量 | 5.5kg |
| 编码器线缆长度（标准组件） | 3m |

设备性能

IP65（防水防尘，严禁浸泡作业）。

性能参数

| 编码器分辨率 | 22.64step/mm |
| --- | --- |

定义

符号定义

|  | 指示“看这里”或“看这部分”。 |
| --- | --- |
|  | 表示运动。指导用户按照特定的方向行动。 |
|  | 指示对准轴，也可以指示零件的插入或移动。 |
|  | 提醒用户该视图已变为反向角度。 |

术语定义

图2-周向扫描

图3-弧向扫描

| 周向 | 扫描路径为围绕管道周长方向（图2） |
| --- | --- |
| 弧向 | 扫描路径为平面圆弧方向（图3） |

系统组成

基本的系统组件

HS-07主框架 HS-07.1

主框架是扫查器的骨架，为探头加载臂、编码器和其它组件提供了安装点。磁性轮可将扫查器吸附在铁质材料上。

图4-主框架

TOFD探头加载臂 ACC-04

探头加载臂可快速地调节和设置探头中心间距。

探头加载臂可以夹持多种类型的探头和楔块。

图5-弹簧式探头加载臂

框架杆HS-07.1.1-07

框架杆为燕尾槽结构设计，可连接探头加载臂和其它组件。

有多种长度可供选择。

图6-框架杆

弹性编码器ENC-02

弹性编码器可以安装到任何标准框架杆上，将编码的位置反馈提供给用户的检测仪器。

图7-编码器

磁性轮 WH-06

磁性轮可以使扫查器吸附在铁质材料上。可在设备上增加磁性轮，以增加吸力。

图8-磁性轮

耦合套件 CWP0001

耦合套件提供多种常用在无损检测的软管、配件、连接器和分水器。

图9-耦合套件

工具 AW06/SDR1-6.0100

提供工具，用于扫查器和各类组件的调整。

包装箱 ETB0001

图10-包装箱

该设备配备了一个坚固耐用的手提箱。

兼容组件

提供工具，用于调整扫查器和各类组件。

单轴编码器线 E-D-3

扫查器上已配备编码器的转接线，可以适应不同的编码器接口。

图11-编码器转接线

激光定位器 HS-071.2-02

一种安装在扫查器上可以定位焊缝的激光定位器

图12-激光定位器

脱磁装置 MC07-2

一种安装在扫查器磁性轮旁辅助设备脱离检测件的装置

图13-脱磁装置

工具

图14-内六角扳手套件(AW07)

图15-一字螺丝刀(SDR1-6.0100)

内六角扳手（图14）适用于HS-07的所有典型操作和调整。

一字螺丝刀（图15)用于拆卸和安装探头加载臂上的螺丝。

使用准备

配置

四TOFD探头配置

图16-四TOFD探头配置

八TOFD探头配置

图17-八TOFD探头配置

把手

用于操作扫查器，请遵循以下步骤安装把手：

图18：将把手连接框架杆上

图19：拧紧螺钉

- 移动把手，并将其安装到框架杆上（图18）。

- 拧紧把手两侧螺钉，将把手固定到框架杆（图19）。

提示：需要调整位置时，轻轻松开把手两侧螺钉，将把手沿着框架杆滑动即可。

平面曲率调节装置

通过调节螺杆两侧旋钮，控制设备调整到合适的曲率，请使用安装工具按以下步骤操作：

- 将螺杆固定装置上的旋钮逆时针转动，打开螺杆锁定（图20）。

图20：调节螺杆固定装置的旋钮

- 打开固定装置后，调节螺杆两侧旋钮调节设备的曲率（图21）。

图21：延指针旋转设备曲率变大，反向曲率变小

- 通过调节螺杆两侧旋钮调节设备的曲率后，江螺杆固定装置上的旋钮顺时针转动，固定螺杆（图22）。

图22：调节螺杆固定装置的旋钮，使螺杆固定

分水器

水流通过水路经过分水器分流输送水流到达各个楔块

- 分水器位于中心把手下方

图23：分水器位置

- 通过分水器两端的螺钉进行分水器的安装和拆卸

图24：分水器安装、拆卸

磁性轮组件

磁性轮组件为HS-07设备提供了稳定性与灵活性。

图25：磁吸轮组件

磁性轮安装

|  | 警告！磁性材料。磁性轮产生磁场，可能对手表、存储设备、CRT显示器、医疗设备或其他电子设备等物品造成故障或永久性损坏。携带心脏起搏器或ICD设备的人必须远离至少25厘米。 |
| --- | --- |

用手放置磁性轮置于卡槽中心，顺时针旋转磁性轮外侧的一字螺丝，可以安装磁性轮

图26：磁吸轮安装

磁性轮拆卸

用手紧紧握住要拆卸的磁性轮，防止掉落。使用一字改锥逆时针拧动磁性轮外侧螺钉。

图27：磁性轮拆卸

框架杆

框架杆（图28）用于安装探头加载臂、探头定位系统和其它组件。

图28-框架杆

弹性编码器

弹性编码器在保持压紧扫查表面的同时，还提供了垂直方向可移动的行程。请按照以下步骤安装编码器：

图29：连接到框架杆        图30：拧紧螺丝         图31：放到扫查工件表面

- 将编码器连接到框架杆上（图29）。

- 拧紧编码器固定螺丝（图30）。

- 弹簧的压力使编码器始终接触到扫查工件表面（图31）。

弹簧式探头加载臂

| A | 框架杆 |
| --- | --- |
| B | 探头加载臂调节螺钉 |
| C | TOFD滑块座 |
| D | 导轨滑块 |
| E | 加载弹簧 |
| F | TOFD楔块安装叉 |
| G | 楔块架安装螺钉 |

图32-弹簧式探头加载臂

探头加载臂安装

在弹簧式探头加载臂上安装TOFD楔块时，请按以下步骤：

图33-连接到框架杆                       图34-在框架杆上定位

- 将探头加载臂连接到框架杆上（图33）。

- 沿框架杆调整加载臂位置（图34）。

维护与保养

部件清洁对于保持设备的良好工作很重要。所有没有接线或接线缆的部件都是完全防水的。部件可以用温水、洗洁精和中刚性毛刷清洗。

在使用扫查器前，请确保所有接头没有水且是干燥的。

提示：所有没有接线或线缆的部件都是完全防水的。 但是，这些部件不能浸泡在水下使用。 切勿使用强溶剂或打磨材料清洁扫查器部件，否则可能导致磁性材料损伤。

故障解决

| 问题 | 可能原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 编码器不工作 | 编码器安装不正确 | 参考用户手册，按正确步骤安装编码器 |
|  | 编码器故障 | 联系卜尺三叠进行维修（联系方法见第4页） |
| 探头接触不良 | 扫查器安装不正确 | 根据指导重新安装扫查器 |

技术支持

请联系卜尺三叠获取技术支持（见第4页，卜尺三叠公司联系方式）。

服务与维修

|  | 警告！不要擅自拆卸超出本用户手册中说明外的任何组件，擅自拆卸可能导致设备的防水性受损，影响产品安全，及正常的扫查作业，并且会使后续维修质保失效。 |
| --- | --- |

备件

可根据需要，订购HS-07 罐体封头焊缝扫查器的组件或备件。

（请联卜尺三叠，联系方式见第4页）

图35-水耦合套件配件

| 序号 | 部件编码 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | PUN8-4.5 | 4.5mφ8白色进水长管 |
|  | ST3X5-0.6 | 6cm分水器堵头 |
|  | Y-P-4.5 | Φ4.5Y形分水器 |
|  | ST3X5-25 | 2.5mφ3硅胶管 |

图36-螺钉包配件

| 序号 | 部件编码 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | SCB5-8 | M5X8内六角高强度螺钉 |
|  | ACC-04.1-03 | 楔块架安装螺钉 |
|  | SCB3-3 | M3X3内六角高强度螺钉 |
|  | PNMR85zz | 轴承 |
|  | ACC-04.1-06 | 楔块架旋转螺钉 |

编码器接口类型

| 接口类型 | 公司/仪器 |
| --- | --- |
| A | Olympus OmniScan MX |
| B | Zetec Topaz |

提示：可定制其它类型编码器接口。 （请联系卜尺三叠获取更多细节，联系方式见第4页）。

配件

磁性轮组件

图37                                  图38

| 部件编码 | 描述 |
| --- | --- |
| WH-06 | 磁性轮 |
| 图38-磁性轮组件 |  |

TOFD探头加载臂

图39

| 序号 | 部件编码 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | ACC-04.1-01 | TOFD滑块座 |
|  | ACC-04.1-04 | TOFD楔块安装叉 |
|  | ACC-04.1-03 | TOFD楔块架安装螺钉 |
|  | Acc-04.1-06 | 楔块架旋转螺钉 |
|  | PNMR85zz | 轴承 |
|  | ACC-04.1-05 | 楔块固定座 |
|  | ACC-04.1-02 | 弹簧座 |
|  | AUT5-35 | 加载弹簧 |
|  | SCB3-3 | M3X3内六角高强度螺钉 |
|  | SCB3-8 | M3X8内六角高强度螺钉 |
|  | PNMR12MNSS1VON-99L-12-12 | 导轨滑块 |

图39-垂直式探头加载臂零部件

处置

WEEE符号表示产品不能作为未分类的城市垃圾处理，而应单独处置。请参考卜尺三叠公司的退货和/或收集体系。

有限质保

质保范围

卜尺三叠的质保责任仅限于以下条款：卜尺三叠（北京）检测服务有限公司（“卜尺三叠”）保证硬件产品在最初购买日期起2年内在材料和工艺上不存在缺陷。如果存在缺陷，卜尺三叠将选择

- 免费维修产品，使用新的或翻新的部件更换 ，同时保证无论采用新的或可用的旧零件翻新制造出的零件维修产品，其功能至少与原始产品等效 。

- 按产品采购价格退款。替换产品/零件的质保期为原始产品的剩余保修期或自更换或维修之日起90天，以对用户来说更长的质保期为准。当更换产品或零件时，任何替换物品都将归属用户，被替换的物品将归属于卜尺三叠。退款后，产品将归卜尺三叠所有。

获取质保服务

获取产品质保服务中，您必须自费运送产品。在提供质保服务前，您必须致电卜尺三叠并获得一个RMA号码。这个数字将用于处理和跟踪您的产品。卜尺三叠不对运输过程中造成的任何损坏负责。

除外责任和限制

本有限质保仅适用于卜尺三叠制造或为卜尺三叠生产的硬件产品。本质保不适用于：

- 因事故、滥用、误用、不正当用造成的损坏或非卜尺三叠的产品；

- 非卜尺三叠授权的服务代理商提供的服务（包括升级和扩展）造成的损坏；

- 未经卜尺三叠书面许可，对产品或零件进行了修改。

卜尺三叠（北京）检测服务有限公司

地址：北京市顺义区北务镇民泰路13号院9号楼

邮箱：orders@bt-service.cn

电话：010-56467531

网站：www.btndt.com